# Open-RMF + VDA5050 단일 통로 교행 PoC

시뮬레이션 검증 결과와 실차 적용 가이드 · 2026-09-20

한 줄짜리 양방향 1차선 본선에 종점 대기 공간과 사이드 베이를 두고, 최대 4대 수준의 AGV가 충돌 없이 통과하도록 구성한 PoC다. 단순 시연을 넘어 1:1, 다대다, 긴 연결 통로, 동적 작업 투입을 실제 VDA5050 MQTT 런타임과 Visualizer에서 검증했다.

# 문서의 목적

• 팀원이 지금까지 무엇을 만들었고 무엇이 실제로 성공했는지 빠르게 이해한다.

• 기존 방식의 한계와 개선 후 동작 차이를 시뮬레이션 중심으로 설명한다.

• 현재 코드에서 현장 공통 로직과 시나리오 설정을 구분한다.

• 실제 VDA5050 로봇에 적용할 때 필요한 입력값과 시험 순서를 정리한다.

# 현재 상태 한눈에 보기

| 구분 | 현재 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 단일 Passing Bay 1:1 | 실제 런타임 PASS | A1/B1 COMPLETE, 모든 Block FREE, fault 0 |
| 2:1·2:2 | 시뮬레이터/런타임 검증 완료 | 후속 로봇 직행, 반대방향 충돌 방지 |
| 물리 staging 1:3·2:2 | 실제 런타임 PASS | 서로 다른 시작/도착 slot, 자원 완전 정리 |
| 연결형 C1-C2-C3 | 실제 런타임 PASS | 본선 정차 최소화, rolling authority |
| 동적 2:2 | 실제 런타임 PASS | ACTIVE A1→B1→A2→B2, 최소 관측 거리 7.2m |
| 자동 테스트 기준선 | 134 tests PASS | 실차 준비 변경 전 전체 unittest |
| 실차 준비 1단계 | 진행 중 | preflight, MQTT TLS, eligibility는 구현·focused test 완료 |
| 실제 로봇 현장 검증 | 아직 미수행 | 현장 broker/map/좌표/제동거리 정보 필요 |

# 1. 전체 시스템 구조

작업 요청 → Task Gate / Direction Arbiter → RMF Core → VDA5050 Fleet Adapter → MQTT → AGV

AGV state / connection → MQTT → Robot Tracker → 위치·Block·운행가능 상태 → Arbiter

| 구성요소 | 역할 | 기본 통신 |
| --- | --- | --- |
| VDA5050 Robot Simulator | 실제 로봇 대신 위치·상태 발행, Order 수행 | MQTT 1883 |
| VDA5050 Fleet Adapter | RMF 경로/작업과 VDA5050 Order/state 변환 | ROS 2 + MQTT |
| RMF Core | 경로 계획, schedule, dispatcher, REST API | HTTP 8100 + ROS 2 |
| Direction Arbiter / Task Gate | 1차선 방향, Block, Holding Bay, rolling authority 제어 | HTTP 8200 + MQTT |
| VDA5050 Log Visualizer | 실제 MQTT 상태와 주행 궤적 확인 | MQTT monitor |

## 어디를 주로 수정했나

• 가장 큰 변경은 RMF Core Planner가 아니라 저장소의 traffic_control 계층이다. 통로 진입 허가, 방향 전환, 대기 순서, Block 해제 시점을 담당한다.

• 맵과 YAML 설정도 많이 변경했다. node, lane, Side Bay, SafeStop, Block geometry와 release node를 설정으로 표현했다.

• Fleet Adapter의 핵심 주행 로직은 대부분 유지했다. 최근 실차 준비 단계에서 MQTT 인증/TLS 설정을 추가했다.

• Visualizer와 Simulator는 배치, 로그 재생, 동적 시나리오와 장애 시험을 보여주기 위해 확장했다.

# 2. 처음 문제와 개선 방향

| 기존 상태 | 발생 문제 | 개선 후 |
| --- | --- | --- |
| 통로 전체를 하나의 자원처럼 사용 | 반대편 로봇이 멀리서 계속 대기 | Holding Bay와 Side Bay까지 선행 이동 |
| A1 최종 도착 후에만 반대편 출발 | 통로 활용률 저하 | release_node 통과 즉시 충돌 영역 조기 해제 |
| Grant 직후 출발 bay telemetry 미인정 | 겹치는 반대 Block 침입으로 오판 | 현재 Grant의 source/destination bay만 전환 안전영역으로 인정 |
| 여러 로봇이 같은 시작 좌표 | 화면상 겹침과 실제 경로 충돌 가능 | capacity 1의 독립 comb staging slot 사용 |
| 단일 Passing Bay 시나리오 중심 | 긴 현장 통로 확장 어려움 | C1-C2-C3와 SideStop을 연결한 chain 모델 |
| 정상 주행 중심 | 통신·E-stop 실차 위험 미검증 | production preflight와 eligibility/fault injection 단계 진행 |

## 중요한 원칙

• 본선 위에서는 정상 대기를 만들지 않는다. 로봇은 종점 또는 본선 밖 Side Bay에서만 정지한다.

• 로봇 ID나 특정 node를 production Python 조건문에 넣지 않는다. 현장 차이는 map과 YAML route/Block/SafeStop 설정으로 표현한다.

• 위치가 불명확하거나 telemetry가 끊기면 추측해서 통과시키지 않고 fail-closed 처리한다.

# 3. 단일 Passing Bay 1:1 검증

## 맵 구조

2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108

|

6137  (Passing Bay)

## 의도한 흐름

1. A1은 2101에서 2104까지 선행 이동한다.

2. B1은 2108에서 6137 Side Bay까지 이동한다.

3. A1은 2104에서 2108 방향으로 연속 주행한다.

4. A1이 2106을 통과하면 충돌 Block을 조기 해제한다.

5. A1이 2108에 도착하기 전 B1이 6137에서 2101로 출발한다.

## 실제 런타임 이벤트

| 시각 | 이벤트 |
| --- | --- |
| 21:15:38.472 | A1 TASK_RELEASED goal=2104 |
| 21:15:39.575 | B1 TASK_RELEASED goal=6137 |
| 21:16:19.200 | A1 TASK_RELEASED goal=2108 |
| 21:16:46.014 | A1 ROBOT_CLEARED_BLOCK release_node=2106 |
| 21:16:46.353 | B1 두 번째 TASK_RELEASED goal=2101 |
| 21:17:07.127 | A1 TASK_COMPLETED at 2108 |
| 21:17:37.158 | B1 TASK_COMPLETED at 2101 |

B1의 두 번째 release는 A1 완료보다 20.774초 빨랐다. A1은 2106에서 정지하지 않고 계속 2108로 이동했다.

• 최종 위치: A1=2108, B1=2101

• 두 job 모두 COMPLETE

• P4_WEST_ADVANCE, P4_GATE_TO_RIGHT, P4_EAST_TO_SIDE, P4_SIDE_TO_LEFT 모두 FREE

• occupants/reservations/waiting 모두 비어 있음

• 실행 구간 BLOCK_FAULT=0, ROBOT_FAULT=0

# 4. source Holding Bay 오판 버그와 수정

## 기존 실패

• A1이 2104에 도착해 다음 Block Grant를 받았지만 새 RMF 작업이 실제 이동하기 전 telemetry는 여전히 2104 중심이었다.

• 2104 위치가 넓은 반대편 Block geometry에도 포함돼 P4_SIDE_TO_LEFT 무단 침입으로 오판됐다.

BLOCK_FAULT robot=AGV_A1 block=P4_SIDE_TO_LEFT reason=unreserved_robot_detected_inside

## 수정 방식

• 활성 Reservation에 저장된 source_hb를 일반적으로 사용한다.

• A_TO_B는 entry_a, B_TO_A는 entry_b에서 source Holding Bay를 유도한다.

• 로봇이 configured source bay에 실제로 남아 있을 때만 그 bay를 전환 안전영역으로 인정한다.

• source bay를 벗어나 granted Block geometry로 들어가면 즉시 Block 점유로 전환한다.

• 관련 없는 Holding Bay나 무권한 Block 진입은 계속 fault 처리한다.

## 왜 더 좋아졌나

• geometry를 무작정 넓혀 증상을 숨기지 않았다.

• AGV_A1, AGV_B1, 2104 같은 값이 production Python에 들어가지 않았다.

• 다른 통로와 다른 방향에서도 같은 Reservation 의미를 재사용할 수 있다.

# 5. 다중 로봇 시뮬레이션

## 2대 대 1대

• A1이 먼저 교차 구간을 통과하고 B1이 Side Bay에서 안전하게 대기한다.

• 반대 방향 충돌이 사라지면 뒤쪽 B2는 Side Bay를 불필요하게 들르지 않고 종점까지 직행한다.

• clear corridor에서 굳이 bay를 경유하던 동작을 route 재평가로 개선했다.

## 2대 대 2대

• A1/A2가 같은 방향 batch로 움직이는 동안 B1은 Side Bay에서 기다린다.

• 초기 버전에서는 A2와 B1이 동시에 진입해 화면상 충돌하는 문제가 있었고, 반대방향 후속 route가 남아 있는 동안 Side Bay 출구를 hold하도록 수정했다.

• A2가 release 경계를 통과한 뒤에만 B1이 출발한다. B2는 통로가 clear해지면 직행한다.

## 물리 staging 1대 대 3대

• A1=LS1, B1=RS1, B2=RS2, B3=RS3처럼 서로 다른 물리 slot에서 시작한다.

• B1은 Side Bay를 이용하고 B2/B3는 각각의 slot에서 대기한 뒤 FIFO pipeline으로 이동한다.

• 최종 A1=RS1, B1/B2/B3=LS1/LS2/LS3이며 네 job 모두 COMPLETE, 모든 Block FREE, fault 0으로 검증했다.

## 물리 staging 2대 대 2대

• A1=LS1, A2=LS2, B1=RS1, B2=RS2에서 출발한다.

• A2 release-node 이벤트가 B1 Side Bay 출발보다 먼저임을 조건 polling으로 확인했다.

• 모든 로봇은 서로 다른 최종 slot에 정지하고 예약·대기열·occupant가 모두 정리됐다.

# 6. 긴 연결 통로와 rolling authority

LEFT slots - C1 - SIDE1 - C2 - SIDE2 - C3 - RIGHT slots

• 실제 FAB의 긴 1차선 통로를 Side Bay/SafeStop 기준으로 C1, C2, C3 Block으로 나눈 모델이다.

• 로봇은 목적지까지 한 번에 모든 통로를 독점하지 않는다. 현재 위치에서 안전하게 확보 가능한 가장 먼 SafeStop까지 원자적으로 Movement Authority를 받는다.

• 통과한 중간 Block은 telemetry에 따라 순차 해제하지만 마지막 Block은 목적지 SafeStop 도착까지 유지한다.

• 반대 방향 로봇은 겹치지 않는 C1/C3 구간에서는 동시에 움직일 수 있지만 C2 같은 공유 구간을 동시에 점유할 수 없다.

• 통로 전체가 clear하면 Side Bay를 거치지 않고 최종 종점 slot까지 직행한다.

## 종점 comb staging 개선

• L1-L4/R1-R4를 본선 아래쪽의 독립 leaf spur로 배치했다.

• 한 slot으로 가는 경로가 다른 주차 로봇을 지나지 않아 출발·도착 로봇 간 물리 충돌을 줄였다.

• 노드 간격을 7m 이상으로 두고 불규칙한 간격을 사용해 차체가 겹쳐 보이는 문제를 줄였다.

# 7. 동적 작업 투입 결과

동적 2대 대 2대는 모든 작업을 시작 전에 한꺼번에 넣지 않는다. 실제 현장처럼 주행 상태를 보고 새 작업을 순차 투입한다.

1. A1 작업만 먼저 제출한다.

2. A1이 출발 slot을 벗어나면 B1 작업을 추가한다.

3. B1이 ACTIVE가 되면 A2 작업을 추가한다.

4. A2가 ACTIVE가 되면 B2 작업을 추가한다.

실제 ACTIVE 순서: A1 → B1 → A2 → B2

• 최종 A1=R4, A2=R3, B1=L4, B2=L3

• 네 작업 모두 COMPLETE

• C1/C2/C3 모두 FREE

• reservations, waiting, movement authorities 모두 비어 있음

• 실행 구간 fault 0

• Visualizer에서 관측한 최소 로봇 간 거리 7.2m

동적 조건은 config/dynamic_connected_corridor_chain_2v2.yaml에 있고, production Python에는 해당 robot/node 이름이 없다.

# 8. 범용성: 이 시나리오만을 위한 하드코딩인가?

결론부터 말하면 핵심 교통 제어는 특정 로봇 이름이나 P4 node에 묶이지 않는다.

| production 공통 로직 | 현장/시나리오 설정 |
| --- | --- |
| Direction batch와 공정성 | Block ID와 direction domain |
| 원자적 multi-block authority | Block 순서와 capacity |
| rolling release | 방향별 release_node |
| source/destination Holding Bay 전환 | entry_a/entry_b와 SafeStop group |
| geometry occupancy와 fail-closed | 실제 측량 geometry |
| 동적 작업 상태 머신 | robot/goal/condition YAML |
| telemetry timeout과 fault | 현장 timeout 및 오류 정책 |

• AGV_A1/B1, 2104/2106 같은 값은 map, YAML, 실행 시나리오에는 존재할 수 있다. 이것은 데이터다.

• production Python이 해당 값을 if 문으로 검사해 강제 동작하지 않는다.

• 다른 현장에서는 Python을 복사해 고치는 대신 map, Block, SafeStop, robot roster와 dispatch 데이터를 교체한다.

# 9. 최근 실차 적용 준비 작업

| 커밋 | 완료 내용 | 검증 상태 |
| --- | --- | --- |
| f04defd | production profile/preflight validator | focused configuration tests PASS |
| 233a2cb | Fleet Adapter·Arbiter MQTT username/password/TLS/mTLS | 보안 client tests 6 PASS |
| 2c6fa8a | VDA5050 connection/state 기반 robot eligibility | occupancy/gate 포함 focused 36 PASS |
| 현재 작업 중 | /health, /ready, clean-start, production launcher | 아직 최종 검증·커밋 전 |
| 후속 예정 | Simulator fault injection과 runtime 장애 시나리오 | 아직 미완료 |

## production preflight가 검사하는 값

• 실제 navigation map이며 simulation_only가 아닌지

• MQTT broker, username/password secret reference, CA, 필요 시 client cert/key

• manufacturer/serialNumber와 허용 mapId가 중복 없이 등록됐는지

• 최소 3개의 비공선 RMF↔robot 좌표 기준점

• footprint, vicinity, 속도, 가속도, 감속도와 telemetry timeout

• 실제 Fleet Adapter/Block 설정/Compose 경로와 외부 RMF API token

현재 config/production.connected-corridor.example.yaml은 의도적으로 실행되지 않는다. 실제 값을 모르는 상태에서 추측값으로 로봇을 움직이지 않도록 REPLACE_ME와 simulation map을 validator가 거부한다.

# 10. 실제 로봇에 적용하는 방법

1. 로봇 vendor 또는 기존 운용 Git 코드에서 MQTT broker, topic prefix, manufacturer, serialNumber, username/password/TLS 방식을 확인한다.

2. 처음에는 Order를 보내지 않고 읽기 전용으로 state와 connection 메시지를 캡처해 VDA5050 2.0.0 필드 호환성을 확인한다.

3. 현장 navigation graph를 작성한다. 본선 위 정차 지점이 아니라 실제로 완전히 비켜 설 수 있는 종점과 Side Bay만 SafeStop으로 지정한다.

4. RMF 좌표와 로봇 좌표 사이에서 최소 3개 비공선 기준점을 측량하고 변환 잔차를 확인한다.

5. 실제 차체 외곽, 회전 반경, localization 오차, 최대 속도와 최악 제동거리를 측정해 Block geometry와 안전 여유를 결정한다.

6. production profile의 모든 값을 채우고 preflight를 통과시킨다. 인증서와 token은 Git에 넣지 않는다.

7. 한 대 저속 주행으로 node/edge/order/도착 판정을 검증한다.

8. 같은 방향 2대 pipeline, 반대 방향 1:1, 다대다 순서로 확대한다.

9. 통로 내부 E-stop, MQTT 단절, 위치 불명확, Arbiter 재시작을 시험한다.

10. 현장 안전 담당자와 함께 PLC·레이저 스캐너·E-stop이 소프트웨어와 독립적으로 동작하는지 승인한다.

실차에서 Arbiter는 교통 조정 계층이다. 안전 PLC와 로봇 자체 충돌방지 기능을 대체하지 않는다.

# 11. 다음 시뮬레이션 권장 순서

| 우선순위 | 시험 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 통로 내부 MQTT state 중단 | timeout 후 관련 Block 잠금, 반대 방향 진입 금지 |
| 2 | 통로 내부 E-stop | 새 authority 중단, 뒤차와 반대편 SafeStop 대기 |
| 3 | SafeStop에서 MANUAL | 해당 로봇만 ineligible, 빈 통로는 불필요하게 fault되지 않음 |
| 4 | wrong mapId / positionInitialized=false | 좌표가 보여도 통로 진입 거부 |
| 5 | Arbiter 재시작 | 모든 로봇 SafeStop일 때만 clean-start; 내부 로봇이면 recovery required |
| 6 | Broker 단절 후 복구 | 단절 중 작업 거부, 정상 telemetry 확인 후 readiness 회복 |
| 7 | 작업 취소·목적지 변경 | ACTIVE 중 본선 반전 금지, 다음 SafeStop에서 새 intent |
| 8 | 최대 4대 불규칙 투입 | 기아 없이 방향 전환, fault 없이 최종 정리 |

# 12. 실행 방법

## 단일 Passing Bay 1:1

./scripts/start_p4_passing_bay.sh

./scripts/t4_dispatch_passing_bay.sh

## staging 1:3

./scripts/start_p4_passing_bay_staging_1v3.sh

./scripts/t4_dispatch_passing_bay_staging_1v3.sh

## 연결 통로 2:2

./scripts/start_connected_corridor_chain.sh 2v2

./scripts/dispatch_connected_corridor_chain_2v2.sh

## 동적 연결 통로 2:2

./scripts/dispatch_connected_corridor_chain_dynamic_2v2.sh

## Visualizer

./scripts/launch_connected_corridor_chain_visualizer.sh

## 상태 확인

curl -s --noproxy '*' http://127.0.0.1:8200/traffic/status | python3 -m json.tool

## 로그

tail -F .runtime/arbiter.log | grep --line-buffered -E 'TASK_RELEASED|ROBOT_CLEARED_BLOCK|TASK_COMPLETED|BLOCK_FAULT|ROBOT_FAULT'

# 13. 성공 판정 기준

• 예상한 release와 completion 이벤트 순서가 맞다.

• 반대 방향 로봇이 동일 Block을 동시에 점유하지 않는다.

• 로봇이 본선에서 계획된 대기를 하지 않고 SafeStop에서만 기다린다.

• 모든 job이 COMPLETE이며 최종 node가 요청 목적지와 일치한다.

• 모든 Block이 FREE이고 occupants/reservations/waiting/authorities가 비어 있다.

• 실행 구간 BLOCK_FAULT와 ROBOT_FAULT가 없다. 장애 시험에서는 기대한 Block만 fault된다.

• 고정 sleep이 아니라 status 조건 polling으로 완료를 판정한다.

# 14. 아직 남은 한계

• 실제 MQTT 인증 방식과 인증서 배치 경로는 현장 확인이 필요하다.

• 현재 connected map과 identity 좌표는 simulation 전용이며 실측 map으로 교체해야 한다.

• Arbiter의 job/authority 상태는 메모리 기반이다. 통로 내부 재시작의 인증된 운영자 복구와 영속 저장은 후속 단계다.

• 실제 제동거리와 localization 오차가 반영되기 전에는 시뮬레이션 성공을 실차 안전 승인으로 볼 수 없다.

• production API 인증, 이중화, 알람, 감사 로그와 WMS/MES 연동은 현장 운영 설계가 필요하다.

# 15. 저장소 기준 정보

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 저장소 | /home/han30230/rmf-work/rmf_passing_bay_poc |
| 브랜치 | feature/p4-single-passing-bay-poc |
| 문서 작성 시 HEAD | cca9624 Validate fail-closed corridor fault scenarios |
| 원격 기준 | a57d46c Add dynamic alternating corridor dispatch |
| Python | 저장소 .venv |
| 핵심 설계 문서 | docs/superpowers/specs/2026-09-20-field-deployment-readiness-design.md |
| 구현 계획 | docs/superpowers/plans/2026-09-20-field-deployment-readiness.md |

2026-09-21 기준 자동 테스트와 VDA5050 시뮬레이션 검증을 완료했다. 실제 로봇 적용은 현장 좌표 보정, 인증서·계정, 제동거리, 통신 품질을 확정한 뒤 단계별 commissioning으로 진행한다.

# 16. 2026-09-21 현장 준비 기능과 장애 시뮬레이션 결과

실차 적용 전에 필요한 production profile, MQTT 인증·TLS, VDA5050 운전 가능 상태, health/readiness, clean-start 확인과 장애 주입 도구를 추가했다. production profile은 placeholder, simulation map, 미설정 좌표 보정·물리 한계·인증정보를 시작 전에 거절한다.

정상 동적 2대 대 2대 실제 실행: ACTIVE 순서는 A1 → B1 → A2 → B2였다. 최종 위치는 A1=R4, A2=R3, B1=L4, B2=L3였고 네 작업은 모두 COMPLETE, C1/C2/C3는 FREE, 최소 관측 로봇 간 거리는 7.2m, fault는 0건이었다.

C2 내부 E-stop: A1이 safety.estop으로 ineligible 처리되고 미해제 C2/C3가 fault로 잠겼다. 반대 방향 authority는 발급되지 않았다.

C2 내부 State 발행 중단: state.stale 이후 telemetry_timeout으로 A1과 C2/C3가 잠겼다. State 억제 중에도 Connection 발행 경로는 독립적으로 유지된다.

SafeStop MANUAL: clean-start 완료 후 A1만 robot_not_eligible로 거절됐고 A2 작업은 ADMIT됐다. Block fault는 없었다. Corridor 내부에서 Arbiter를 재시작한 경우에는 로봇이 종점에 도착해도 recovery.required가 자동 해제되지 않았다.

실제 통합에서 추가로 수정한 부분: VDA5050 retained ONLINE을 heartbeat처럼 만료시키지 않도록 했고, release node에서 다음 허가 Block으로 즉시 점유를 넘기며, fault 로봇이 configured SafeStop에 도착하면 물리 위치는 SafeStop으로 갱신하되 Block fault는 유지한다.

검증 결과: 전체 unittest 186개 통과. 정상 2v2와 E-stop, State loss, SafeStop MANUAL, restart recovery를 실제 MQTT → Fleet Adapter → RMF → Task Gate → Simulator 흐름에서 확인했다.

## 실제 로봇 적용 순서

1) 현장 navigation graph와 Corridor/SideStop geometry를 실측 좌표로 작성하고 최소 3개 비공선 기준점으로 RMF-로봇 좌표를 보정한다.

2) production profile에 로봇 manufacturer/serial, 허용 mapId, footprint, vicinity, 속도·가감속·제동거리, MQTT broker/TLS 인증서와 RMF token 공급 방식을 입력한다.

3) 저속·1대부터 시작해 SafeStop 정지 오차, telemetry 주기와 timeout, E-stop/통신단절, 재시작 recovery를 확인한 뒤 1v1, 2v1, 2v2 순서로 확대한다.

4) production Python에는 현장 로봇명이나 노드 번호를 넣지 않는다. 로봇·노드·Block·release node·SideStop 정책은 YAML profile과 map/config에서 관리한다.

현재 결론: 시뮬레이션과 소프트웨어 안전 경로는 검증됐다. 실차 완료 판정은 현장 MQTT 인증 방식, 좌표 보정값, 실제 제동거리와 PLC/E-stop 연동을 확인한 뒤 내린다.